工程测量实训

水利水电工程技术

学    期     20  年    期

20  年   月   日

目  录

学生实训守则	２

实训一   水准仪的使用与检验	３

实训二  普通水准测量	７

实训三  四等水准测量	９

实训四  经纬仪的使用	１２

实训五  水平角观测	１３

实训六 竖直角观测及视距测量	１７

实训七  小范围控制测量外业	２０

实训八  控制测量内业工作	２２

实训九  碎部测量外业工作	２５

实训十   碎部测量内业工作	２７

实训十一  测设的基本工作	２９

实训十二　圆曲线测设及纵横断面测量	３０

实训十三  建筑物的轴线放样	３２

工程测量综合实训指导书	３３

# 学生实训守则

一、严格遵守各项规章制度与操作规程

二、必须在规定的时间内参加实训，原则上不准请假和迟到、早退，实训室必须保持安静，不准高声喧哗，不准乱扔纸屑、杂物。

三、实训课前要做好预习，熟悉安全保护措施和实训操作程序，写出预习报告；否则，不准参加实训，实训前要做好准备工作，经实训指导老师或实训员检查同意后，方可进行实训。

四、实训中要严肃认真、仔细、姿势端正；严格操作程序，要注意观察，作好记录，要听从指导老师和实训员的指导，节约水电和其它消耗材料，要爱护仪器设备，注意安全，如发生故障应立即报告指导老师，不可自作主张，擅自处理。

五、实训结束，将所用仪器、设备、药品、材料清洗整理好，经指导老师同意后，方可离去。实训报告文字清晰、整洁、语言准确。

六、凡造成仪器、设备损坏等，应主动报告，接受检查后，按制度处理。

七、不准擅自拿走实训室的任何工具；一但发现除按有关规章制度处分外，还要加倍罚款处理。

# 实训一   水准仪的使用与检验

1.水准仪的使用

一、预作作业

1. 水准仪主要由            、               、             三部分组成。

2.自动安平水准仪的操作步骤是        、       、        、        。

二、目的与要求

1.了解微倾式水准仪、自动安平水准仪的基本构造，认清其主要部件、性能和作用。

2.练习水准仪的正确安置、瞄准和读数。

3.每人练习一次、填写一份实训报告，并写一份使用仪器的情况和体会。

三、设备

每小组微倾式水准仪、自动安平水准仪各1台，水准尺2根。

四、内容与方法

1. 安置仪器：打开三角架，使其高度适当，架头大致水平，并将架腿踩实；再开箱取仪器，将其固连在三角架上。

2. 认识仪器：指出仪器各部件的名称和位置，了解其作用并熟悉其使用方法。同时弄清水准尺的分划注记。

3. 粗略整平：双手食指和拇指各拧一只脚螺旋，同时对向或反向转动（左手拇指移动方向即气泡移动方向），使圆水准器气泡向中间移动；再拧另一只脚螺旋，使气泡至圆水准器居中位置。若一次不能居中，可反复进行。

4. 水准仪的操作

瞄准——转动目镜调焦螺旋，使十字丝清晰；用照门和准星瞄准水准尺；转动微动螺旋，使水准尺位于视场中央；转动物镜调焦螺旋，消除视差使目标清晰。

精平——转动微倾螺旋，使符合水准管气泡符合。

读数——从水准尺上读取四位数，即直接读米、分米、厘米的数值，估读到毫米。

四、注意事项

1. 每次读数前，应使符合水准管气泡严格居中，并消除望远镜视差。

2. 立尺员要思想集中，立直水准尺。仪器搬迁时，前视尺立尺位置不能变动。

2.水准仪的检验

一、预作作业

1.水准仪应满足的几何条件有             、         、           。

2.水准管轴若不平行于视准轴，除了加以校正外，还可以在观测时才用

的方法加以消除。

二、目的与要求

1. 了解水准仪的主要轴线及它们之间应满足的几何关系。

2. 掌握微倾式水准仪的检验方法。

3. 每人做一次实训、填写一份实训报告。

三、内容与方法

1. 圆水准器轴平行于仪器竖轴（L′L′//VV）的检验。

仪器安置后，在一个位置上转动脚螺旋使圆水准器气泡居中。将仪器绕竖轴旋转180°后，若气泡仍居中，则说明两轴线平行；如气泡偏离中心，则两轴线不平行，需校正圆水准器。

2. 十字丝横丝垂直于仪器竖轴的检验。

以十字丝横丝一端照准墙上一点，转动水平微动螺旋，若横丝始终沿该点移动，说明横丝垂直于竖轴，如移动中横丝偏离了该点，则需对十字丝环位置进行校正。

3. 水准管轴平行于视准轴（LL//CC）的检验。

在平坦的地面上用皮尺量取60～80m选定A、B两点，放上尺垫并竖立水准尺。在距A、B两点等距离处安置水准仪。用两次仪器高法或双面尺法，测量两点间的高差hAB。

将水准仪安置在距A点2～3m的地方，测量A、B两点间的高差hAB。若hAB=hAB，说明两轴线平行；如hAB≠hAB，则两轴线有i角存在。

i=hAB−hABDAB⋅ρ''，式中ρ''=20626 {5''，DS3水准仪i≤20''，否则需进行较正。

四、注意事项

1. 每项检验至少进行两次，以确认检验成果。

2. 校正工作需要专职维修人员进行，学生主要学习仪器的检验。

五、实训成果

班级             组号            观测者           记录者

仪器          编号         日期         测量时间：自      至

- 一般检查

| 仪器部件是否完备 |  |
| --- | --- |
| 脚架是否稳固 |  |
| 制动、微动、微倾及脚螺旋是否有效 |  |
| 其他 |  |

- 圆水准器轴平行于竖轴

| 检验结果 | 气泡偏离量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  | 第二次 |  |
| 校正方法 |  |  |  |  |

- 十字丝横丝垂直于竖轴

| 检验结果 | 视场内目估横丝一端与目标的偏离量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  | 第二次 |  |
| 校正方法 |  |  |  |  |
| 误差的消除方法 |  |  |  |  |

- 水准管轴平行于视准轴

| 仪器在中间求正确高差 |  |  | 仪器在前视点旁检验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 后视读数a1 |  | 第一次 | 后视读数a1 |  |
|  | 前视读数b1 |  |  | 前视读数b1 |  |
|  | hAB=a1-b1 |  |  | hAB=a1-b1 |  |
| 第二次 | 后视读数a2 |  |  | 后视应读数a'2 |  |
|  | 前视读数b2 |  | 第二次 | 后视读数a2 |  |
|  | hAB=a2-b2 |  |  | 前视读数b2 |  |
| 平均 |  |  |  | hAB=a2-b2 |  |
| 校正方法 |  |  |  |  |  |
| 误差消除方法 |  |  |  |  |  |

# 实训二  普通水准测量

- 预作作业

1．水准路线可以有           、             、            三种形式。

2.水准路线检核的目的是                             。

3.闭合水准 路线的检核条件是                            。

- 目的与要求

1.掌握普通水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算的方法。

2.每组测量一个300米左右的闭合水准线路。

3.每人至少测量两个测站、每组填写一份实训报告。

- 设备

水准仪1 台，水准尺2根。

四、内容与方法

1. 选定一条闭合水准路线，其长度以安置8～10个测站为宜。确定起点及水准路线的前进方向。

2. 在起点和第一个立尺点上立水准尺，在距该两点大致等距离处安置水准仪，分别观测后视尺黑面读数a1和前视尺黑面读数b1，计算高差h1；不变动仪器再次读取后视尺红面读数a‘1和前视尺黑面读数b‘1读数并计算高差。检查互差是否超限（同一测站两次仪器高所测高差之差不超过±5mm），在限差内取平均值作为测站高差。按此方法逐站观测，直至闭合到起点，并计算出各测站高差。

3. 根据各测站的观测高差，计算闭合水准路线的高差闭合差，并检查是否超限。路线高差闭合差应在±12mm或±40mm范围内（n为测站数；L为路线长度，以公里为单位）。最后对闭合差进行配赋，根据起始点高程（已知或假定）及改正后高差推算各待定点的高程。

五、注意事项

1. 每次读数前，应使符合水准管气泡严格居中，并消除望远镜视差。

2. 立尺员要思想集中，立直水准尺。仪器搬迁时，前视尺立尺位置不能变动

六、实训成果

班级             组号            观测者           记录者

仪器          编号         日期         测量时间：自      至

| 测站 | 测点 | 后视读数 | 前视读数 | 高差 | 高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核计算 |  |  |  |  |  |  |
| 小组：_________ |  |  | 人员： |  |  |  |

# 实训三  四等水准测量

- 预作作业

1.四等水准测量的各项限差是：①前、后视距差          ；②视距累积差         ；③最大视距         ；⑤红、黑面读数差         ；⑥全长高差允许闭合差为         或         。

2.四等水准测量一测站的观测顺序为：                   。

二、目的与要求

1. 掌握用双面水准尺进行四等水准测量的观测、记录和计算方法。

2. 熟悉四等水准测量的主要技术指标，掌握测站及水准路线的检核方法。

3. 每组测量一个300米左右的闭合水准线路。

4. 每人至少测量两个测站、每组填写一份实训报告。

三、设备

水准仪1台，双面水准尺1对，尺垫2个。

四、内容与方法

1. 选定一条闭合或附合水准路线，其长度以安置8~10个测站为宜。

2. 在起点与第一个立尺点之间设站，按下列顺序观测：

后视黑面尺——读取下、上丝读数；精平读取中丝读数；

前视黑面尺——读取下、上丝读数；精平读取中丝读数；

前视红面尺——精平读取中丝读数；

后视红面尺——精平读取中丝读数。

3. 当测站观测记录完毕即计算：①前后视距（即上、下丝读数差乘以100，单位为m）；②前后视距差；③前后视距累积差；④黑、红面分划差（同一水准尺的黑面读数+常数K—红面读数）；⑤黑、红面所测高差之差；⑥高差中数。检查各项限差要求。

4. 依次测定其它各站。

5. 全路线施测完毕后计算：①路线总长（各站前、后视距之和）；②各站前、后视距差之和；③各站前视读数之和，各站后视读数之和，各站高差中数之和；④路线闭合差；⑤各站高差改正数及各待定点的高程。

五、注意事项

1. 每测站观测结束后应计算检核，若有超限则应重测。

2. 有关技术指标及限差规定如下：

| 等级 | 视线高度（m） | 视距长度（m） | 前 后视距差（m） | 前后视距积累差（m） | 黑面、红面读数差（mm） | 黑面、红面所测高差之差（mm） | 路 线 闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | ＞0.2 | ≤80 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤±20 |

六、实习成果

| 四等水准测量观测手簿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测段： | 自 |  | 至 |  | 仪器型号 |  |  | 观测者： |  |  |
| 时间： |  | 年 月 日 |  |  | 天气、呈像： |  |  | 记录者： |  |  |
| 测 站 编 号 | 后 尺 | 下丝 | 前 尺 | 下丝 | 方向 及尺号 | 标尺读数 |  | Ｋ+黑-红 | 高差中数 | 备注 |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后距 |  | 前距 |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |
|  | 视距差 |  | 累计视距差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |  |

# 实训四  经纬仪的使用

一、目的与要求

1．掌握经纬仪和全站仪使用方法。

2. 每人写一份实训报告。

二、设备

全站仪及其配件、经纬以及其配件

三、内容与方法

1. 在教师现场讲解并演示后学习操作和使用。

2. 安置全站仪（经纬仪），了解全站仪（经纬仪）各部件名称和作用。

3. 进行角度测量、距离测量、高程测量的练习，了解其作业方法。

四、注意事项

1．使用全站仪时，必须严格遵守其操作规程。

2．不要用望远镜对准太阳，以免全站仪中的发光二极管受损。

3．仪器的位置应离开高压线5米以上，以免影响测距精度。

# 实训五  水平角观测

- 预作作业

1.用经纬仪观测水平角过程中、旋转照准部时，水平度盘应水平并       。

2.观测同一个目标时，盘左、盘右水平度盘读数之差理论值应为        。

3.找准和读数都要消除       。

4.竖盘位于望远镜的左边称为       ，竖盘位于望远镜的右边称为       。

二、目的与要求

1.熟悉电子经纬仪的基本构造及各部件的功能。

2.掌握测回法与全圆测回法观测水平角的方法。

3.每人测量一个测回，全组按人数进行度盘的配置，填写一份实训报告。

三、设备

电子经纬仪1台，测钎2根。

四、内容与方法

(一) 测回法

1. 在地面点安置仪器，对中、整平。在测站周围选定2个目标，插上测钎。

2. 盘左位置：瞄准起始方向，配置起始读数（稍大于0°），记录第一行；顺时针旋转照准部，瞄准第二方向，读取读数记录第二行。

3. 盘右位置：瞄准第二目标方向，记录于第四行，逆时针旋转照准部照准起始方向，记录于第三行。

4. 计算：计算角度，并检查上、下半测回互差与各测回互差是否超限。

（二）全圆测回法

1. 在地面点安置仪器，对中、整平。在测站周围选定至少4个目标，插上测钎。

2. 盘左位置：瞄准起始方向A，配置起始读数（稍大于0°），记录第一行，顺时针旋转照准部，依次瞄准B、C、D、A方向，依次记录表中2至5行。检查归零差是否超限。

3. 盘右位置：瞄准起始目标方向A，逆时针旋转照准部依次瞄准D、C、B、A，记录顺序由第五行依次往上至第一行。检查归零差是否超限。

4. 计算：2c值、各方向平均值及归零方向值，并检查同一方向各测回值互差是否超限。

五、注意事项

1. 观测顺序及记录要严格遵守操作规程。

2. 根据测回数来安置起始读数(i−1)⋅180n，i为第几测回。

3. 瞄准目标时，应尽可能瞄准目标底部，以减少目标倾斜引起的误差。

4. 观测过程中，若发现气泡偏移超过一格时，应重新整平重测该测回。

5. 观测限差要求如下：

（1）测回法：一测回中，两个半测回角度互差<40″，各测回角度互差<24″。

（2）全圆测回法：半测回归零差<18″，2c互差<18″，归零后同一方向各测回互差<24″。

六、实训成果

| 测回法测水平角记录表 日期: 年 月 日 天气: 观测: 仪器型号: 地点: 记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回 | 测站 | 盘位 | 目标 | 读数 | 半测回角值 | 一测回角值 | 各测回平均值 |
|  |  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |

第  小组    成员：

| 全圆测回法观测手簿 日期: 年 月 日 天气: 观测: 仪器型号: 地点: 记录: 测站： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 水平度盘读数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 盘左（L） | 盘右（R） | 2c | 盘左盘右 平均值 | 一测回 归零方向值 | 各测回 平均方向值 | 水平角 |
|  | °′″ | °′″ | ″ | °′″ | °′″ | °′″ | °′″ |

第  小组    成员：

# 实训六 竖直角观测及视距测量

- 预作作业

1.竖盘读数前应使                     居中。

2.写出计算公式：指标差                    ；天顶距               ；竖直角              。

3.竖直角采用盘左、盘右观测可消除                       的影响。

二、目的与要求

1. 了解电子经纬仪竖盘注记形式，掌握竖直角观测、记录、计算的方法。

2. 掌握视距测量的观测与计算方法。

3. 每人做一次实训、填写一份实训报告。

三、设备

电子经纬仪1台，水准尺1根。

四、内容与方法

    - 竖直角观测

1. 在测站点安置仪器，对中、整平。

2. 盘左位置：用望远镜十字丝的中丝切于目标，读取读数L，记入观测记录表中。

3. 盘右位置：方法同第（2）步，读取竖盘读数R，记入表中。

4. 计算：计算竖直角和竖盘指标差x。公式如下：

α=12(α左+α右)       α左=90°−L      α右=R−270°

x=12(L+R−360°)   （其中x应小于1′，否则应进行校正）

    - 视距测量

1. 安置电子经纬仪于测站上，量取仪器高i。

2. 盘左（或盘右）位置：照准碎部点视距尺，分别读取上、下、中三丝读数，算出视距间隔l；l = |上丝–下丝|。

3. 读取竖盘读数，并计算竖直角。

4. 计算水平距离D和碎部点高程H；D=klcosα；H=H0+Dtanα+i−v（i为仪器高，v为中丝读数，即觇标高；H0为测站点高程）。

五、注意事项

1. 为减少垂直折光的影响，观测时应使视线离地面1m以上。

2. 观测时应使视距尺竖直。

3. 务必弄清计算公式，计算工作逐点完成，不能观测后总算。

4. 读取竖盘读数时，务必调节竖盘指标水准管气泡居中。

六、实训成果

| 竖直角观测手薄 日期: 年 月 日 天气: 观测: 仪器型号: 地点: 记录: 测站： 仪器高： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觇点 | 觇标高 | 竖直度盘读数 |  | 指标差 | 竖直角 | 备注 |
|  |  | 盘左（L） | 盘右（R） |  |  |  |
|  |  | °′″ | °′″ |  | °′″ |  |
|  |  | : |  |  |  |  |

第  小组    成员：

| 视距测量记录 日期: 年 月 日 天气: 观测: 测站高程： 仪器型号: 地点: 记录: 测站： 仪器高： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 点 | 下丝 读数 | 上丝 读数 | 尺间隔 | 竖盘读数 （天顶距） | 竖直角 | 水平 距离 | 中丝 读数 | 高差 | 高程 |

第  小组    成员

# 实训七  小范围控制测量外业

- 预作作业

1.导线布设的形式有             、            、            。

2.导线测量的外业工作包括           、        、         、

。

二、目的与要求

1．掌握全站仪和电子手簿使用方法。

2．掌握全站仪图根导线的布设、施测及其技术要求。

3. 每组填写一份实训报告

三、设备

全站仪及其配件。

四、内容与方法

1. 按电磁波测距导线要求选定图根点，导线平均边长80m。用木桩或油漆标定点位并编号。

2. 仪器高、棱镜高量取或读至毫米。

3. 水平角用测回法观测一测回，限差40″。距离单程观测一测回。垂直角对向观测一测回，单向观测二测回。垂直角较差、指标差较差≤25″。对向观测高差，单向两次高差较差≤0.4m×s（s为边长，以公里为单位）。观测成果均输入电子手簿中。

4．角度闭合差fβ应不超过±40″n（n为测角数）；路线高差闭合差不超过±40Lmm（L为路线长度，以公里为单位）。

五、注意事项

1．使用全站仪时，必须严格遵守其操作规程。

2．不要用望远镜对准太阳，以免全站仪中的发光二极管受损。

3．导线点应离开高压线5米以上，以免影响测距精度。

六、实训成果

| 全站仪测角与测边记录 班级 观测者 记录者 仪器 编号 日期 测量时间： 至 温度 大气压 仪器高 起始点坐标：x= y= z= 起始边方位角： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站 | 盘位 | 目标 | 水平盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 | 水平距离 | 高差 |

第  小组    成员

# 实训八  控制测量内业工作

- 预作作业

1.角度闭合差的分配原则                          。

2.坐标方位角的推算：                           。

3.坐标增量闭合差的分配原则                        。

二、目的与要求

1．掌握导线坐标计算的方法和技术要求。

2．掌握用坐标格网尺展绘控制点的方法。

3.  每人填写一份实训报告

三、设备

自备计算器1个、图纸1张及铅笔、橡皮等，格网尺1把，三角板1块。

四、内容与方法

（一）导线点坐标计算

外业成果经检查合格后按以下步骤计算闭合导线各点坐标。

1．角度闭合差的计算与调整。调整原则是：将fβ反符号平均分配或重点分配至各内角，分配至整秒。

2．根据改正后的角值和起始边方位角推算各导线边方位角。

α前=α后+180∘±β（左加右减）

即前一边的方位角等于后一边的方位角加180°，加上所夹的左角或减去所夹的右角。如计算值超过360°时，应减去360°，不够减时应加360°再减。

3．计算各导线边坐标增量。

⊿x = D﹒cosα      ⊿y = D﹒sinα

4．坐标增量闭合差的计算和调整。

纵坐标增量闭合差：fx = ∑⊿x

横坐标增量闭合差：fy = ∑⊿y

导线绝对闭合差：f =fx2+fy2

导线相对闭合差：K = f /∑D（化成分子为1的形式）

当K≤1/2000时，导线测量合格，将fx、fy反符号按与边长成正比例分配于各增量，并计算改正后增量，其总和应等于零。

Vxi=−fxDDi   Vyi=−fyDDi

5．计算各点的坐标。

（二）导线点展绘

（１）首先根据导线点的最大和最小坐标值确定西南角图廓点的坐标，确保整个导线网绘在图廓内适宜位置。

（２）沿方格边缘按１︰500比例尺注记方格线x和y坐标值。

（３）展绘导线点时，根据导线点的x、y值确定所在的小方格。先以小方格左下角为原点展绘，再以小方格右上角为原点检查。两次展绘结果应重叠一致，否则应重新展点。

（４）导线点位置用小针轻轻刺一小孔，并按图式注记。

五、注意事项

1．导线点坐标计算要求学生利用课外时间独立完成作业，计算取位可至毫米。

2．导线点展绘后，用比例尺量取各导线边长度，检查是否与已知长度一致，其误差不得大于图上长度0.3mm。

六、实训成果

| 全站仪导线坐标计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点名 | 观测角 °′″ | 改正数 ″ | 改正后角值 °′″ | 方位角 °′″ | 边长 m | ΔX m | ΔY m | 改正后ΔX m | 改正后ΔY m | X m | Y m |
| Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助计算: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班级： |  |  | 小组： |  | 计算人： |  |  |  |

# 实训九  碎部测量外业工作

一、目的与要求

1．掌握选择地形点的要领。

2．掌握碎部测量数据采集的过程。

二、设备

全站仪1 台，棱镜杆1根（带棱镜），记录手簿。

三、内容与方法

1．在测站点上安置全站仪，量取仪器高i，盘左瞄准地面已知点定向，置水平度盘为0°00′00″。

2．立尺员将棱镜装在棱镜杆上，根据选定的地形测量路线，依次立尺于碎部点上，并分别在棱镜杆上读取棱镜高v，同时告于记录员。立尺时将棱镜面向全站仪。

3．瞄准棱镜中心，测量平距S，水平角β，竖直角α。

4．记录员记录观测值，棱镜高，并进行碎部点编号。

5．绘草图员根据立尺员所立碎部点进行编号，并描绘碎部点相互关系草图。

四、注意事项

1．绘草图员碎部点编号应与记录员编号保持一致。一般地，互相约定采用流水编号，测10点后互相通报一下编号，核对正确与否。

2．在保证通视情况下，棱镜高可约定为一定值，个别需要变通情况下，将变动的棱镜高通知记录员。

3．有条件的，记录可采用电子手簿，直接连接全站仪，避免记录的人为因素影响。

五、实训成果

碎 部 测 量 表

日期           地点               天气

测站      H=       仪高i=       零方向      记录者：

| 点 号 | 水平角 | 尺间隔l | 中丝读数（v） | 竖盘读数(正) | 竖直角 | 高差h米 | 水平距离D米 | 点高程H 米 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第   小组       组员：

# 实训十   碎部测量内业工作

1.地形图整饰

一、目的与要求

  - 掌握地形绘图的常用符号和手工整饰地形图的方法。

  - 每组上缴一份地形图

二、计划与设备

1．实训时数：2学时。

2．实训设备：地形图图式一本，野外测绘的地形图。

- 内容与方法

1．认真阅读地形图图式，掌握常用的地形绘图的常用符号，了解同一地物不同比例尺时表示方法的区别。

2．按照地形图图式的要求整饰碎部测量外业工作实训的地形图，并上缴。

2.CASS软件成图

一、目的与要求

1．掌握碎部测量数据计算的要领。

2．掌握碎部测量数据计算、绘图的过程。

3．掌握地形绘图的常用符号。

4．每组上缴一份地形图

二、计划与设备

1．实训时数：2学时。

2．实训设备：微机1 台，地形图图式一本，绘图仪，绘图纸。

三、内容与方法

1．将记录数据以一定的格式输入一观测值文本文件。

2．将已知测站点、定向点坐标、高程以一定的格式输入一已知点坐标文本文件。

3．利用专用程序计算碎部点坐标、高程，保存于一计算值坐标文本文件。

4．利用计算值坐标文本文件进行展点。

5．根据草图进行地形图编绘，整饰，并上缴地形图。

6．学习地形图图式。

四、注意事项

1．根据测图比例尺确定地物符号的比例因子、注记字高、线型比例。

2．录入数据时，一定要注意格式。

3．草图反映地物地形关系，一定要清楚，不要张冠李戴。

4．绘图比例尺应与选定的测图比例尺一致。

# 实训十一  测设的基本工作

一、目的与要求

1. 练习计算点位测设数据。

2. 掌握测设点的平面位置、高程的基本方法。

3. 每人做一次实训、填写一份实训报告。

二、设备

全站仪、水准仪各一台，钢尺一把，木桩和铁钉数个。

三、内容与方法

（一）点的平面位置测设

1. 根据已知数据计算待测设点的测设数据。

2. 在一个已知点上利用极坐标法进行点的平面位置测设。

3. 利用两个待测设点之间的距离进行检核。

（二）点的高程测设

1. 架设水准仪，读取一个已知水准点的后视读数，根据已知数据计算前视读数。

2. 将水准尺紧贴待测设点的木桩上，上下移动水准尺，当前视读数满足要求时，沿尺底面在木桩上画线，此位置为测设高程的位置。

四、注意事项

1. 测设数据经校核无误后才能使用。测设完毕后还应进行检测。

2. 在测设点的平面位置后，计算值与检测值比较，检测边的相对误差应小于1/2000，检测角的误差应小于60″。在测设点的高程时，检测值与设计值之差不超过±8mm。超值重测。

# 实训十二　圆曲线测设及纵横断面测量

一、目的与要求

  - 掌握解析法测设圆曲线的方法和线路纵横断面测量的方法

2. 每人做一次实训、填写一份实训报告。

二、设备

全站仪一台，水准仪一台，皮尺一把，方向架一个，钢尺一把，木桩和铁钉数个。

三、内容与方法

解算圆曲线上整桩号点或特征点坐标以满足线形施工需要，再按极坐标放样法详细测设。

（一）圆曲线的坐标解算

已知Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ点坐标及Ｂ点桩号ＫＢ，对任一点桩号Ｋ，求Ｘk、Yk。

弧长L =⌒BK = K –KB；

圆心角θ=1R⋅180∘π⋅L；         ∠CBK=12θ=121R⋅180∘π⋅L

αBK=αAB+∠CBK；   DBK=2⋅R⋅sinθ2；

ΔXBK=DBK⋅cosαBK；   ΔYBK=DBK⋅sinαBK；

Xk=XB+ΔXBK； Yk=YB+ΔYBK；从而解算出任一桩号K的坐标。

（二）极坐标放样方法

首先解算αMN、αMK、DMK。

根据坐标反算公式可知：

αMN=arctanYN−YMXN−XM=arctanΔYMNΔXMN；αMK=arctanYK−YMXK−XM=arctanΔYMKΔXMK；

DMK=(xk−XM)2+(Yk−YM)2=ΔXMK2+ΔYMK2

在解算这些放样元素后即可进行放样。

1. 架设仪器于Ｍ点，瞄准Ｎ点，配置水平度盘读数为αＭＮ。

2. 固定制动螺旋，精调微动螺旋使度盘数值严格为αＭＮ。松开制动螺旋，转动照准部，当度盘读数为αＭＫ时，此时仪器所照准的方向为Ｋ点方向。沿着这个方向，量出距离为ＤＭＫ。此时所放出的点即为Ｋ点，打上木桩并钉上小钉，以此类推。

（三）线路纵横断面测量

1. 选定200米长的路线，每20 米打一里程桩，并在坡度变化较大处打加桩。

2. 由一水准点开始，按普通水准测量的要求，往返施测各桩的高程，并进行计算。

3. 用方向架确定线路横断面的方向，并用水准仪测定横断面上地面坡度变化点与中心桩的距离和高差。

四、注意事项

1. 测设数据经校核无误后才能使用。测设完毕后还应进行检测。

2. 中视点因无检核，所以读数与计算时，要认真细致，防止出错。

2. 横断面测量与绘图，应注意分清左、右，最好在现场，边测边绘。

3. 相邻水准点高差与纵断检测的较差不应超过2cm。

# 实训十三  建筑物的轴线放样

一、目的与要求

1. 掌握放样数据的计算方法，施工坐标系与测量坐标系的转换关系。

2. 掌握建筑物施工放样的基本方法和保护轴线的方法。

3. 每人做一次实训、填写一份实训报告。

二、计划与设备

全站仪一套、钢尺一把、木桩和铁钉数个。

三、内容与方法

1. 选择图纸上的一幢房屋，量取其四个角点的坐标。

2. 根据已知数据计算测设数据。

3. 在两个已知点上利用极坐标法进行建筑物轴线的测设。

4. 建立龙门桩进行轴线的保护。

四、注意事项

1. 测设数据经校核无误后才能使用。测设完毕后还应进行检测。

2. 建立的龙门桩精度要满足要求。

五、实训成果

班级          观测者        记录者         仪器

编号         日期          测量时间

| 点名 | 设计坐标（m） |  | 实测坐标（m） |  | 坐标差值(m) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | △x | △y |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

# 工程测量综合实训指导书

一、教学实习要求

1、熟练掌握全站仪、自动水准仪等操作方法，并严格按仪器操作步骤进行；

2、掌握平面、高程图根控制测量的外业工作和内业计算；

3、掌握地形图测绘的全过程；

4、掌握施工放样的基本工作。

二、实习任务

布设一条闭合导线，测量各导线点的高程、各导线的边长和转折角，计算导线点的平面坐标，根据各导线点的平面坐标和高程完成一幅比例尺为1:500， 40cm×40cm的校内地形图，并根据已知控制点坐标进行施工放样。

三、时间安排

| 序 号 | 内 容 | 天 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员、仪器领取（检查、检验）、测区踏勘选点 | 0.5 |
| 2 | 测角、量距 | 1 |
| 3 | 水准测量 | 1 |
| 4 | 导线点平面、高程计算、导线点展绘 | 1 |
| 5 | 施工放样：圆曲线测设或建筑物轴线放样 | 1 |
| 6 | 归还仪器 | 0.5 |

附注：1、时间安排应考虑天气变化情况，如出现下雨应进行内业工作；

2、最后一天下午进行仪器操作考试，同时归还所有仪器到实训室。

四、平面、高程控制测量

1、选点及要求

（1）相邻导线点须互相通视，导线点应设在视野开阔处；

（2）导线边长一般为50～80m，闭合导线一般选定7 ~ 10个导线点，支导线原则上允许一条，然后用油漆标定点的编号，并绘制导线略图。

2、测角：图根导线转折角采用全站仪观测，主要技术指标及限差如下：

| 仪器 种类 | 测回数 | 测回间度 盘配置 | 半测回角 值较差 | 测回间互差 | 角度闭合差 | 仪器对 中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | 2 | 180°n | 40″ | 24″ | ±60''n | 3mm |

注：一测回内，若发现照准部水准管气泡偏移大于1格，应重新整平，重新观测

3、量距

采用全站仪激光测距

4、导线测量

（1）采用全站仪进行导线测量，测角、量距参见2、3点；

（2）支导线点不超过3个，边长≤50m，需测左右角，圆周角闭合差≤40''，距离往返丈量，高差须往返测量，高差较差≤7cm；

（3）内业计算： K≤12000，导线测量合格，然后计算出所有导线点的坐标。

5、水准测量

（1）水准路线应与图根导线路线相同；

（2）读数前，应保证符合水准管气泡严格居中；

（3）假定某点为已知高程点，高程设为10.000m；

（4）图根水准测量采用单程观测，视线长度≤80m；并尽可能使前、后视距相等，前后视距差≤3m，视距累积差≤10m；高差闭合差fh≤±40Lmm。

6、观测手薄记录要求

在每次观测前，应将手薄的表头信息（如：仪器型号、日期、天气、观测者等）填写齐全。要求记录数据字迹端正，数据整齐，不得涂改和重抄。测角手薄中秒不能更改，度、分不得连续更改；水准测量及距离量测手薄中厘米、毫米不得更改；表示精度的0不能省略；数据观测运算应按照“四舍六入，五前单进双舍”的取位原则；记录数据修改后，应在备注栏内注明原因（如：测错、超限或记错等）。

六、施工放样

1、根据已测地形图，设计一条圆曲线，解算出主要测设元素；

2、采用极坐标放样法进行圆曲线的详细测设；

3、测设完毕后，应进行检测。

七、上交资料

1．上交的每项实习数据必须真实、准确、合格，记录要求工整、规范；纸张大小一致。

2．每组上交一份实习报告、导线示意图、观测记录表（导线测角、量距、水准测量、碎部测量、圆曲线测设）、计算成果及表格（导线、高差误差配赋表）。

3．组长上交成员的出勤情况和平时实习表现。

八、成绩考核

1、学生实习成绩根据对基本理论及基本技能的掌握程度，结合劳动态度、组织纪律等进行评定；

2、实习后期将进行全站仪、水准仪的操作考核，作为评定实习成绩的参考指标；

3、凡病、事假超过实习总时间13者，按实习成绩不及格论处，无故旷课超过三天，按实习成绩不及格论处；

4、实习成绩由指导教师按各项指标综合评定。